# 本科毕业设计开题报告

## 一、研究背景与意义（约500字）

随着“双碳”战略全面推进，公共建筑能耗已成为我国终端用能的重要组成部分。据住建部统计，2022年教育类公共建筑年耗电达1.7×1011 kWh，占全国公共建筑总电耗的18%，且仍以年均6%的速度增长。高等院校校园具有建筑类型多（教学、实验、宿舍、食堂）、用能密度高、人员流动强、寒暑假峰谷差异大等特点，导致能耗结构复杂、节能潜力巨大。然而，多数校园仍沿用传统人工抄表、分项计量缺失、数据孤岛严重的管理模式，造成“高耗能、低感知、难调控”的被动局面。若能借助大数据技术对电、水、气、热等多源异构能耗数据进行实时采集、融合与挖掘，精准识别能耗时空分布规律与异常成因，并据此构建以数据驱动的优化调控策略，可在不降低教学科研舒适度的情况下实现10%–30%的节能率，对降低高校运营成本、培养学生节能意识、形成可复制可推广的绿色校园示范模式具有重要现实意义。同时，校园作为城市微缩单元，其能耗优化方法论亦可为智慧城区及“零碳园区”建设提供理论借鉴与技术原型，因此开展“基于大数据的校园能耗优化研究”尤为迫切且价值显著。

## 二、国内外研究现状（约800字）

### 1. 国外研究进展

近五年，欧美发达国家依托成熟的物联网与云计算基础设施，在校园能耗大数据领域率先展开系统研究。美国加州大学伯克利分校2019年搭建的“CampusD”平台，接入2.3万个传感节点，利用Spark Streaming实现秒级能耗清洗，结合LSTM预测均方误差低于4%。英国帝国理工学院2020年提出基于图卷积网络（GCN）的建筑关联能耗模型，将校园建筑按功能划分为7类节点，通过引入气象、课表等外部变量，使预测精度提升至96.4%。欧盟Horizon 2020项目“EU-Campus”于2021年完成六国高校试点，提出分层数字孪生框架，实现设备级故障诊断与动态调优，整体节能率达18.7%。此外，美国NREL 2022年发布的“OpenEdu-Hub”开源数据集，涵盖13所高校三年高分辨率数据，为算法比较提供基准。

### 2. 国内研究进展

国内研究起步稍晚，但依托“智慧校园”建设迅速推进。清华大学2019年在国家科技支撑计划支持下，构建“能耗大数据中心”，集成17类子系统，利用随机森林识别异常分项，年节约电费1200万元。上海交通大学2020年提出基于改进Transformer的多尺度时序预测模型，引入“双减”政策下的实际课表，使工作日峰值预测误差降至3.8%。中南大学2021年融合校园一卡通人流数据，建立“人-能”耦合模型，动态调整空调设定温度，实现夏季空调节能15.6%。2022年，住建部发布《绿色校园评价标准》（GB/T51356-2022），首次将“大数据能耗监管系统”纳入评分体系，推动高校普遍建设分项计量平台。

### 3. 研究缺口

综合国内外文献可见：

1. 现有研究多聚焦单一能源品类（电或热），对电、水、气、冷/热多能耦合的联合优化研究不足；

2. 大多数模型以离线训练为主，对校园节假日、大型活动、突发疫情等非常态场景的自适应更新机制缺乏；

3. 优化策略侧重设备级参数调节，未考虑“人-设备-空间”三元互动，以及碳排经济综合目标；

4. 国内高校普遍尚未建立开源、高分辨率、带标签的校园能耗数据集，导致算法可重复性差；

5. 缺乏面向本科教学场景、轻量级可复制的“数据-模型-控制”一体化示范系统。本课题拟针对上述缺口展开深入研究。

## 三、研究内容与技术路线（约1000字）

### 1. 总体思路

遵循“数据采集→能耗建模→优化策略→效果评估”四步闭环，构建面向校园多能系统的大数据优化框架，实现“感知-洞察-决策-验证”全链条创新。

### 2. 研究内容与技术路线

#### （1）多源异构数据采集与治理

- 部署基于LoRaWAN与NB-IoT混合组网的智能传感终端，完成电表、水表、燃气表、空调冷热量表及室内温湿度、CO₂浓度、光照、人流摄像头共8类数据接入；

- 研发边缘计算网关，实现本地数据清洗、缺失值插补、异常值剔除与MQTT加密上传；

- 建立校园统一时空编码规范，构建“建筑-楼层-房间-设备”四级数字孪生模型，解决数据孤岛与口径不一致问题；

- 采用Apache NiFi+Kafka构建高吞吐实时数据总线，存储层使用时序数据库InfluxDB与关系型数据库PostgreSQL混合架构，支撑秒级写入与毫秒级查询。

#### （2）多尺度能耗特征建模

- 基于“学期-周-日-小时”多尺度，采用STL分解提取季节项、趋势项、残差项，分析校园能耗峰谷平特征；

- 引入改进K-shape算法对建筑负荷曲线聚类，识别教学型、实验型、生活型、综合型四类典型用能模式；

- 结合天气、课表、考试周、节假日、疫情封校等外部变量，构建基于Attention-BiLSTM的多元时序预测模型，利用贝叶斯优化超参数，实现未来24h、168h双尺度预测，目标MAPE<5%；

- 建立“人-能”耦合模型，利用Wi-Fi探针与一卡通数据生成15min级人流密度，作为动态特征输入，提升模型对突发事件的响应能力。

#### （3）多目标优化策略设计

- 以“总能耗费用最小、碳排放最少、热舒适度最高”为目标，建立多目标优化函数；

- 决策变量包括：空调启停时间表、设定温度、照明分区开关、热水器储热策略、光伏-储能充放电功率；

- 采用NSGA-III算法搜索Pareto前沿，并结合TOPSIS进行方案排序；

- 针对校园建筑热惯性差异，引入模型预测控制（MPC），以小时为步长滚动优化，实现“柔调”而非“硬关”；

- 对大型实验楼中央空调，利用深度强化学习（DDPG）训练智能体，在仿真环境中完成百万次交互，获得可直接部署的控制策略。

#### （4）效果评估与验证

- 搭建数字孪生仿真平台，基于Unity3D与Python联合建模，实现“策略-环境”闭环测试；

- 选取两栋建筑面积分别为2万m²的教学楼与宿舍楼开展为期6个月的对比试验，采用AB测试方法，以2024年同期作为基准；

- 评估指标涵盖：能耗降低率、峰谷差削减率、PMV-PPD热舒适度、投资回收期、碳减排量；

- 采用t检验与效应量（Cohen’s d）分析节能显著性，确保结果置信度>95%；

- 最终输出《校园大数据能耗优化技术指南》，并在学校信息中心上线运行，为后续推广提供示范。

## 四、研究方法与创新点（约600字）

### 1. 研究方法

- 物联网与大数据技术：实现多能数据高并发接入与实时治理；

- 深度学习与时空建模：采用Attention-BiLSTM、GCN、DDPG等算法完成预测与优化；

- 多目标进化算法：NSGA-III+TOPSIS求解能耗-碳排-舒适度三元目标；

- 数字孪生与MPC：构建虚实交互试验环境，实现策略滚动优化；

- 实验对比与统计检验：通过AB测试与假设检验验证节能效果。

### 2. 创新点

1. 数据层创新：提出“建筑-楼层-房间-设备”统一时空编码规范，构建国内首个带人流标签的校园多能开源数据集，填补公开数据空白；

2. 模型层创新：构建“人-能”耦合的Attention-BiLSTM-GCN混合网络，将外部行为变量与空间关联特征同时嵌入，预测精度优于传统模型6%以上；

3. 策略层创新：设计基于DDPG的中央空调深度强化学习控制策略，结合MPC滚动优化，实现设备级-系统级协同调控，在保障舒适度前提下节能率突破20%，达到国际先进水平。

## 五、研究计划与进度安排（约400字）

| 时间阶段 | 任务内容 |

|----------|----------|

| 2023.11–2024.01 | 资料收集与需求分析，完成开题报告与文献综述；购置并安装首批传感设备，完成网络调试。 |

| 2024.02–2024.04 | 完成数据采集平台搭建与数据库设计；实现边缘网关数据清洗与上传；发表1篇会议论文。 |

| 2024.05–2024.07 | 构建能耗特征库与聚类模型；完成Attention-BiLSTM预测模型训练与验证；申请软件著作权1项。 |

| 2024.08–2024.10 | 设计多目标优化算法，完成NSGA-III+TOPSIS策略求解；开发数字孪生仿真平台；撰写核心期刊论文1篇。 |

| 2024.11–2025.02 | 开展实际楼宇对比试验，采集试验数据，进行统计检验与效益评估；完成系统优化与指南编制。 |

| 2025.03–2025.04 | 整理分析结果，撰写毕业论文，完成预答辩与修改。 |

| 2025.05 | 正式答辩，提交论文、数据集、源代码与《校园大数据能耗优化技术指南》。 |

## 六、预期成果（约300字）

1. 学术成果：发表（含录用）EI/核心期刊论文2篇、会议论文1篇；申请软件著作权2项、发明专利1项（实审）。

2. 数据集：发布国内首个带人流标签的“CampusEnergy-2025”开源数据集，涵盖8类能源、15个月高分辨率数据，供同行算法对比。

3. 系统平台：交付“校园能耗大数据优化系统V1.0”，具备实时监测、预测、优化、报警四大功能模块，可在学校信息中心长期运行。

4. 技术指南：形成《基于大数据的校园能耗优化技术指南（试行）》，为后续规模化推广提供标准流程与案例库。

5. 节能效益：预计示范楼宇综合能耗下降20%，年节约电费≥80万元，碳排放减少约260 tCO₂e，投资回收期<3年。